Федеральное государственное автономное образовательное учреждение

высшего образования «Национальный исследовательский университет

ИТМО»

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Отчёт по лабораторной работе №4

Выполнение комплекса программ

Вариант 5343

Работу выполнила: Леонтьева Арина Николаевна

Группа: Р3113

Преподаватель: Ермаков Михаил Константинович

Санкт-Петербург 2025

Цель работы

Изучение способов связи между программными модулями, команды обращения к подпрограмме и исследование порядка функционирования БЭВМ при выполнении комплекса взаимосвязанных программ.

Задание

По выданному преподавателем варианту восстановить текст заданного варианта программы и подпрограммы (программного комплекса), определить их предназначение и составить описание, определить область представления и область допустимых значений для исходных данных и возвращаемых значений подпрограммы, выполнить трассировку программного комплекса.

Текст исходной программы

| Адрес | Код команды | Мнемоника | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| 3C5 | 0200 | CLA | Очистка аккумулятора |
| 3C6 | EE19 | ST 3E0 | Очистка результата |
| 3C7 | AE15 | LD 3DD | Загрузка в аккумулятор AC = Z+1 |
| 3C8 | 0700 | INC |  |
| 3C9 | 0C00 | PUSH | Вызов функции F(Z+1) Загрузка результата в аккумулятор |
| 3CA | D723 | CALL 723 |  |
| 3CB | 0800 | POP |  |
| 3CC | 0740 | DEC | F(Z+1)-1, вычитание R из F(Z+1)-1, сохранение в R R = F(Z+1)-1 |
| 3CD | 6E12 | SUB 3E0 |  |
| 3CE | EE11 | ST 3E0 |  |
| 3CF | AE0F | LD 3DF | Загрузка в аккумулятор AC = X+1 |
| 3D0 | 0700 | INC |  |
| 3D1 | 0C00 | PUSH | Вызов функции F(X+1) Загрузка результата в аккумулятор |
| 3D2 | D723 | CALL 723 |  |
| 3D3 | 0800 | POP |  |
| 3D4 | 6E0B | SUB 3E0 | Вычитание R из F(X+1), сохранение в R R = F(X+1) – (F(Z+1)-1) |
| 3D5 | EE0A | ST 3E0 |  |
| 3D6 | AE07 | LD 3DE | Загрузка в аккумулятор AC = Y |
| 3D7 | 0C00 | PUSH | Вызов функции F(Y) Загрузка результата в аккумулятор |
| 3D8 | D723 | CALL 723 |  |
| 3D9 | 0800 | POP |  |
| 3DA | 6E05 | SUB 3E0 | Вычитание F(Y) из R, сохранение в R R = F(Y) - F(X+1) – (F(Z+1)-1) |
| 3DB | EE04 | ST 3E0 |  |
| 3DC | 0100 | HLT | Останов |
| 3DD | ZZZZ | Z | Значение Z |
| 3DE | YYYY | Y | Значение Y |
| 3DF | XXXX | X | Значение X |
| 3E0 | FC2D | R | Результат |
| Подпрограмма |  |  |  |
| 723 | AC01 | LD 7FF | Загрузка аргумента |
| 724 | F001 | BEQ 726 | Если аргумент == 0, переход на ячейку 726 |
| 725 | F304 | BPL 72A | Если аргумент > 0, переход на 72А |
| 726 | 6E0B | SUB 732 | Вычитание Q |
| 727 | F201 | BMI 729 | Если результат < 0, переход на 729 |
| 728 | CE06 | JUMP 72F | Переход на 72F |
| 729 | 4E08 | ADD 732 | Сложение с Q |
| 72A | 0500 | ASL | Арифметический сдвиг влево |
| 72B | 0500 | ASL | Арифметический сдвиг влево |
| 72C | 4C01 | ADD 7FF | Сложение с исходным аргументом |
| 72D | 4E05 | ADD 733 | Сложение с W |
| 72E | CE01 | JUMP 730 | Переход на сохранение результата |
| 72F | AE02 | LD 732 | Загрузка Q в аккумулятор |
| 730 | EC01 | ST 7FF | Сохранение результата в 7FF |
| 731 | 0A00 | RET | Возврат из подпрограммы |
| 732 | FC2E | FC2E | Константа Q = -978 |
| 733 | 00E4 | 00E4 | Константа W = 228 |

Описание программы

- Назначение программы:

Нахождение значения функции

R = F(Y) - F(X+1) – (F(Z+1)-1)

R = F(Y) - F(X+1) – F(Z+1) + 1

​fx= 5x+228,  x<-978,  x>0-978,  x≥-978, x≤0

- Описание и назначение исходных данных:

Область представления:

X, Y, Z, W – беззнаковые целые числа

Q – знаковое целое число

Область допустимых значений:

Q = -978

W = 228

При использовании значений из промежутка [-2^15, -978) функция монотонно возрастающая и возвращает выражение 5x + 228. При значениях (0,  2^15-1] функция возвращает это же выражение и она так же монотонно взрастающая. При значениях [-978, 0] функция монотонная, возвращает значение -978.

В промежутке [-2^15, -978) максимальное значение функции f(-978) = -4672, минимальное f(-32768) = -163612. В промежутке (0, 2^15-1] минимальное значение функции f(0) = 228, максимальное f(32767) = 164063

R = F(Y) - F(X+1) – F(Z+1) + 1

Минимально R = -163612 – 164064 – 164064 + 1 = -491739

Максимально R = 164063 + 163613 + 163613 + 1 = 491 290

Таблица трассировки для дополнительного задания:

| Выполняемая команда |  |  |  | Содержимое регистров процессора после выполнения команды |  |  |  |  |  |  |  | Ячейка, содержимое которой изменилось после выполнения команды |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес | Код | IP | CR |  | AR | DR | SP | BR | AC | PS | NZVC | Адрес | Новый код |
| XXX | XXXX | XXX | XXXX |  | XXX | XXXX | XXX | XXXX | XXXX | XXX | XXXX | XXX | XXXX |
| 3C5 | 0200 | 3C6 | 0200 |  | 3C5 | 0200 | 000 | 03C5 | 0000 | 004 | 0100 |  |  |
| 3C6 | EE19 | 3C7 | EE19 |  | 3E0 | 0000 | 000 | 0019 | 0000 | 004 | 0100 | 3E0 | 0000 |
| 3C7 | AE15 | 3C8 | AE15 |  | 3DD | 13D5 | 000 | 0015 | 13D5 | 000 | 0000 |  |  |
| 3C8 | 0700 | 3C9 | 0700 |  | 3C8 | 0700 | 000 | 03C8 | 13D6 | 000 | 0000 |  |  |
| 3C9 | 0C00 | 3CA | 0C00 |  | 7FF | 13D6 | 7FF | 03C9 | 13D6 | 000 | 0000 | 7FF | 13D6 |
| 3CA | D723 | 723 | D723 |  | 7FE | 03CB | 7FE | D723 | 13D6 | 000 | 0000 | 7FE | 03CB |
| 723 | AC01 | 724 | AC01 |  | 7FF | 13D6 | 7FE | 0001 | 13D6 | 000 | 0000 |  |  |
| 724 | F004 | 725 | F004 |  | 724 | F004 | 7FE | 0724 | 13D6 | 000 | 0000 |  |  |
| 725 | 6749 | 726 | 6749 |  | 749 | 0064 | 7FE | 0725 | 1372 | 001 | 0001 |  |  |
| 726 | F31C | 743 | F31C |  | 726 | F31C | 7FE | 001C | 1372 | 001 | 0001 |  |  |
| 743 | 0500 | 744 | 0500 |  | 743 | 1372 | 7FE | 0743 | 26E4 | 000 | 0000 |  |  |
| 744 | 6746 | 745 | 6746 |  | 746 | 0080 | 7FE | 0744 | 2664 | 001 | 0001 |  |  |
| 745 | C73A | 73A | C73A |  | 745 | C73A | 7FE | 0745 | 2664 | 001 | 0001 |  |  |
| 73A | EC01 | 73B | EC01 |  | 7FF | 2664 | 7FE | 0001 | 2664 | 001 | 0001 | 7FF | 2664 |
| 73B | 0A00 | 3CB | 0A00 |  | 7FE | 03CB | 7FF | 073B | 2664 | 001 | 0001 |  |  |
| 3CB | 0800 | 3CC | 0800 |  | 7FF | 2664 | 000 | 03CB | 2664 | 001 | 0001 |  |  |
| 3CC | 0740 | 3CD | 0740 |  | 3CC | 0740 | 000 | 03CC | 2663 | 001 | 0001 |  |  |
| 3CD | 6E12 | 3CE | 6E12 |  | 3E0 | 0000 | 000 | 0012 | 2663 | 001 | 0001 |  |  |
| 3CE | EE11 | 3CF | EE11 |  | 3E0 | 2663 | 000 | 0011 | 2663 | 001 | 0001 | 3E0 | 2663 |
| 3CF | AE0F | 3D0 | AE0F |  | 3DF | 0740 | 000 | 000F | 0740 | 001 | 0001 |  |  |
| 3D0 | 0700 | 3D1 | 0700 |  | 3D0 | 0700 | 000 | 03D0 | 0741 | 000 | 0000 |  |  |
| 3D1 | 0C00 | 3D2 | 0C00 |  | 7FF | 0741 | 7FF | 03D1 | 0741 | 000 | 0000 | 7FF | 0741 |
| 3D2 | D723 | 723 | D723 |  | 7FE | 03D3 | 7FE | D723 | 0741 | 000 | 0000 | 7FE | 03D3 |
| 723 | AC01 | 724 | AC01 |  | 7FF | 0741 | 7FE | 0001 | 0741 | 000 | 0000 |  |  |
| 724 | F004 | 725 | F004 |  | 724 | F004 | 7FE | 0724 | 0741 | 000 | 0000 |  |  |
| 725 | 6749 | 726 | 6749 |  | 749 | 0064 | 7FE | 0725 | 06DD | 001 | 0001 |  |  |
| 726 | F31C | 743 | F31C |  | 726 | F31C | 7FE | 001C | 06DD | 001 | 0001 |  |  |
| 743 | 0500 | 744 | 0500 |  | 743 | 06DD | 7FE | 0743 | 0DBA | 000 | 0000 |  |  |
| 744 | 6746 | 745 | 6746 |  | 746 | 0080 | 7FE | 0744 | 0D3A | 001 | 0001 |  |  |
| 745 | C73A | 73A | C73A |  | 745 | C73A | 7FE | 0745 | 0D3A | 001 | 0001 |  |  |
| 73A | EC01 | 73B | EC01 |  | 7FF | 0D3A | 7FE | 0001 | 0D3A | 001 | 0001 | 7FF | 0D3A |
| 73B | 0A00 | 3D3 | 0A00 |  | 7FE | 03D3 | 7FF | 073B | 0D3A | 001 | 0001 |  |  |
| 3D3 | 0800 | 3D4 | 0800 |  | 7FF | 0D3A | 000 | 03D3 | 0D3A | 001 | 0001 |  |  |
| 3D4 | 6E0B | 3D5 | 6E0B |  | 3E0 | 2663 | 000 | 000B | E6D7 | 008 | 1000 |  |  |
| 3D5 | EE0A | 3D6 | EE0A |  | 3E0 | E6D7 | 000 | 000A | E6D7 | 008 | 1000 | 3E0 | E6D7 |
| 3D6 | AE07 | 3D7 | AE07 |  | 3DE | 0500 | 000 | 0007 | 0500 | 000 | 0000 |  |  |
| 3D7 | 0C00 | 3D8 | 0C00 |  | 7FF | 0500 | 7FF | 03D7 | 0500 | 000 | 0000 | 7FF | 0500 |
| 3D8 | D723 | 723 | D723 |  | 7FE | 03D9 | 7FE | D723 | 0500 | 000 | 0000 | 7FE | 03D9 |
| 723 | AC01 | 724 | AC01 |  | 7FF | 0500 | 7FE | 0001 | 0500 | 000 | 0000 |  |  |
| 724 | F004 | 725 | F004 |  | 724 | F004 | 7FE | 0724 | 0500 | 000 | 0000 |  |  |
| 725 | 6749 | 726 | 6749 |  | 749 | 0064 | 7FE | 0725 | 049C | 001 | 0001 |  |  |
| 726 | F31C | 743 | F31C |  | 726 | F31C | 7FE | 001C | 049C | 001 | 0001 |  |  |
| 743 | 0500 | 744 | 0500 |  | 743 | 049C | 7FE | 0743 | 0938 | 000 | 0000 |  |  |
| 744 | 6746 | 745 | 6746 |  | 746 | 0080 | 7FE | 0744 | 08B8 | 001 | 0001 |  |  |
| 745 | C73A | 73A | C73A |  | 745 | C73A | 7FE | 0745 | 08B8 | 001 | 0001 |  |  |
| 73A | EC01 | 73B | EC01 |  | 7FF | 08B8 | 7FE | 0001 | 08B8 | 001 | 0001 | 7FF | 08B8 |
| 73B | 0A00 | 3D9 | 0A00 |  | 7FE | 03D9 | 7FF | 073B | 08B8 | 001 | 0001 |  |  |
| 3D9 | 0800 | 3DA | 0800 |  | 7FF | 08B8 | 000 | 03D9 | 08B8 | 001 | 0001 |  |  |
| 3DA | 6E05 | 3DB | 6E05 |  | 3E0 | E6D7 | 000 | 0005 | 21E1 | 000 | 0000 |  |  |
| 3DB | EE04 | 3DC | EE04 |  | 3E0 | 0210 | 000 | 0004 | 21E1 | 000 | 0000 | 3E0 | 21E1 |
| 3DC | 0100 | 3DD | 0100 |  | 3DC | 0100 | 000 | 03DC | 21E1 | 000 | 0000 |  |  |

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы я научилась работать с массивами и циклами. Я изучила прямую и косвенную адресацию, работу LOOP и JUMP, изучила организацию подпрограмм, стека.