Федеральное государственное автономное образовательное учреждение

высшего образования «Национальный исследовательский университет

ИТМО»

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Отчёт по лабораторной работе №5

Асинхронный обмен данными с ВУ

Вариант 4454

Работу выполнила: Леонтьева Арина Николаевна

Группа: Р3113

Преподаватель: Ермаков Михаил Константинович

Санкт-Петербург 2025

Цель работы

Изучение организации системы ввода-вывода базовой ЭВМ, команд ввода-вывода и исследование процесса функционирования ЭВМ при обмене данными по сигналам готовности внешних устройств (ВУ).

Задание

По выданному преподавателем варианту разработать программу асинхронного обмена данными с внешним устройством. При помощи программы осуществить ввод или вывод информации, используя в качестве подтверждения данных сигнал (кнопку) готовности ВУ.

1. Программа осуществляет асинхронный ввод данных с ВУ-3

2. Программа начинается с адреса 333(16). Размещаемая строка находится по адресу 61D(16).

3. Строка должна быть представлена в кодировке ISO-8859-5.

4. Формат представления строки в памяти: АДР1: СИМВ1 СИМВ2 АДР2: СИМВ3 СИМВ4 ... СТОП_СИМВ.

5. Ввод или вывод строки должен быть завершен по символу c кодом 00 (NUL). Стоп символ является обычным символом строки и подчиняется тем же правилам расположения в памяти что и другие символы строки.

Текст исходной программы

| Адрес | Код команды | Мнемоника | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| 301 | - | RES_ADR | Адрес текущей ячейки |
| 302 | 0000 | EOF | Стоп-символ |
| 303 | - | TMP | Временная переменная |
| 333 | 0200 | CLA | Очистка аккумулятора |
| 334 | 1207 | IN #7 | Ожидаем ввод |
| 335 | 2F40 | AND #0x40 | Проверка статуса |
| 336 | F0FD | BEQ IP-3 | Спин-луп |
| 337 | 1206 | IN #6 | Чтение первого символа |
| 338 | 0680 | SWAB | Меняем местами старший и младший байты |
| 339 | E8C8 | ST (RES_ADR) | Сохраняем в текущей ячейке |
| 33A | 0680 | SWAB | Меняем местами старший и младший байты |
| 33B | 7EC6 | CMP EOF | Проверяем на стоп-символ |
| 33C | F00B | BEQ IP+11 | Если встретился стоп-символ, то переход на останов |
| 33D | 1207 | IN #7 | Ожидаем ввод |
| 33E | 2F40 | AND #0x40 | Проверка статуса |
| 33F | F0FD | BEQ IP-3 | Спин-луп |
| 340 | 1206 | IN #6 | Чтение первого символа |
| 341 | EEC1 | ST TMP | Сохраняем во временной переменной |
| 342 | 48BE | ADD (RES_ADR) | Добавляем предыдущий символ |
| 343 | EABD | ST (RES_ADR)+ | Сохраняем два символа в данной ячейке |
| 344 | AEBE | LD TMP | Загрузка в аккумулятор |
| 345 | 7EBC | CMP EOF | Проверяем на стоп-символ |
| 346 | F001 | BEQ IP+1 | Если встретился стоп-символ, то переход на останов |
| 347 | CEEC | JUMP IP-20 | Прыжок на начало программы |
| 348 | 0100 | HLT | Останов |
| 61D | - | RES | Строка результата |

Листинг программы

ORG 0x301

RES_ADR: WORD $RES ; адрес текущей ячейки

EOF: WORD 0x00         ; стоп символ

TMP: WORD ?            ; временная переменная

ORG: 0x333

START:          CLA    ; очистка аккумулятора

FIRST_SYMBOL:   IN 7   ; чтение SR ВУ-3 (адрес #7) ожидание ввода

AND #0x40 ; проверка статуса

BEQ FIRST_SYMBOL ; спин луп

IN 6   ; чтение первого символа

SWAB   ; перемещаем в старший байт

ST (RES_ADR) ; сохраняем в текущей ячейке

SWAB   ; возвращаем для проверки

CMP EOF ; проверяем на стоп символ

BEQ STOP ; если стоп символ то останов

SECOND_SYMBOL:  IN 7

AND #0x40

BEQ SECOND_SYMBOL

IN 6   ; чтение второго символа

ST TMP ; сохраняем

ADD (RES_ADR) ; объединяем два символа

ST (RES_ADR)+ ; сохраняем

LD TMP

CMP EOF

BEQ STOP

JUMP FIRST_SYMBOL ; переходим в начало

STOP:           HLT

ORG 0x61D       ; буфер для строки

RES: WORD ?     ; начало строки

Описание программы

Программа осуществляет асинхронный ввод данных с ВУ-3, начинается с адреса 33316, размещаемая строка находится по адресу 61D и представлена в кодировке ISO-8859-5. Каждый адрес строки хранит по два символа. Ввод или вывод строки завершается по символу c кодом 00 (NUL).

Область представления

RES - 16-разрядные ячейки, хранящие в себе по два символа в кодировке ISO-8859-5

RES_ADR - 11 разрядная ячейка, хранящая адрес текущей ячейки

EOF - 16-разрядная константа

TMP - 16-разрядная ячейка для временного хранения символов

Область определения

RES_ADR  [61D; 7FF]

TMP   [0000; FFFF]

EOF  [00; FF]

Заданное слово: гараж

В кодировке ISO-8859-5: D3, D0, E0, D0, D6

Таблица трассировки

| Выполняемая команда |  |  |  | Содержимое регистров процессора после выполнения команды |  |  |  |  |  |  |  | Ячейка, содержимое которой изменилось после выполнения команды |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес | Код | IP | CR |  | AR | DR | SP | BR | AC | PS | NZVC | Адрес | Новый код |
| XXX | XXXX | XXX | XXXX |  | XXX | XXXX | XXX | XXXX | XXXX | XXX | XXXX | XXX | XXXX |
| 333 | 0200 | 334 | 0200 |  | 333 | 0200 | 000 | 0333 | 0000 | 004 | 0100 |  |  |
| 334 | 1207 | 335 | 1207 |  | 334 | 1207 | 000 | 0334 | 0000 | 004 | 0100 |  |  |
| 335 | 2F40 | 336 | 2F40 |  | 335 | 0040 | 000 | 0040 | 0040 | 004 | 0100 |  |  |
| 336 | F0FD | 337 | F0FD |  | 336 | F0FD | 000 | 0336 | 0040 | 000 | 0000 |  |  |
| 337 | 1206 | 338 | 1206 |  | 337 | 1206 | 000 | 0337 | 00D3 | 000 | 0000 |  |  |
| 338 | 0680 | 339 | 0680 |  | 338 | 0680 | 000 | 0338 | D300 | 008 | 1000 |  |  |
| 339 | E8C7 | 33A | E8C7 |  | 301 | 061D | 000 | FFC7 | D300 | 008 | 1000 | 61D | D300 |
| 33A | 0680 | 33B | 0680 |  | 33A | 0680 | 000 | 033A | 00D3 | 000 | 0000 |  |  |
| 33B | 7EC6 | 33C | 7EC6 |  | 302 | 7EC6 | 000 | FFC6 | 00D3 | 001 | 0001 |  |  |
| 33C | F00B | 33D | F00B |  | 33C | F00B | 000 | 033C | 00D3 | 001 | 0001 |  |  |
| 33D | 1207 | 33E | 1207 |  | 33D | 1207 | 000 | 033D | 0000 | 004 | 0100 |  |  |
| 33E | 2F40 | 33F | 2F40 |  | 33E | 0040 | 000 | 0040 | 0040 | 001 | 0001 |  |  |
| 33F | F0FD | 340 | F0FD |  | 33F | F0FD | 000 | 033F | 0040 | 001 | 0001 |  |  |
| 340 | 1206 | 341 | 1206 |  | 340 | 1206 | 000 | 0340 | 00D0 | 001 | 0001 | 61D | D3D0 |
| 341 | EEC1 | 342 | EEC1 |  | 302 | 0000 | 000 | FFC1 | 00D0 | 001 | 0001 |  |  |
| 342 | 48BE | 343 | 48BE |  | 342 | 48BE | 000 | FFBE | D3D0 | 008 | 1000 |  |  |
| 343 | EABD | 344 | EABD |  | 343 | EABD | 000 | FFBD | D3D0 | 008 | 1000 | 301 | 061E |
| 344 | AEBE | 345 | AEBE |  | 344 | 00D0 | 000 | FFBE | 00D0 | 000 | 0000 |  |  |
| 345 | 7EBC | 346 | 7EBC |  | 302 | 0000 | 000 | FFBC | 00D0 | 001 | 0001 |  |  |
| 346 | F001 | 347 | F001 |  | 346 | F001 | 000 | 0346 | 00D0 | 001 | 0001 |  |  |
| 347 | CEEC | 348 | CEEC |  | 347 | CEEC | 000 | FFEC | 00D0 | 001 | 0001 |  |  |

Дополнительное задание

С ВУ-3 вводится массив чисел в следующем формате: сначала вводится длина массива, затем элементы. Элементы - знаковые 8-разрядные числа. После окончания ввода, на ВУ-7 (семисегментный индикатор) выводится максимальный элемент массива. Поиск максимального элемента массива вынести в подпрограмму.

ORG 0x301

RES_ADR: WORD $RES ; адрес текущей ячейки

EOF: WORD 0x00         ; стоп символ

TMP: WORD ?            ; временная переменная

MAX_NUMBER: WORD 0x80

COUNTER: WORD 0x06

MASK1: WORD 0x0F

MASK2: WORD 0xF0

ORG 0x333

START:          CLA    ; очистка аккумулятора

FIRST_SYMBOL:   IN 7   ; чтение SR ВУ-3 (адрес #7) ожидание ввода

AND #0x40 ; проверка статуса

BEQ FIRST_SYMBOL ; спин луп

IN 6   ; чтение первого символа

ST (RES_ADR)+ ; сохраняем в текущей ячейке

CMP EOF ; проверяем на стоп символ

BEQ SUBPROGRAM ; если стоп символ то останов

SECOND_SYMBOL:  IN 7

AND #0x40

BEQ SECOND_SYMBOL

IN 6   ; чтение второго символа

ST (RES_ADR)+ ; сохраняем

CMP EOF

BEQ SUBPROGRAM

JUMP FIRST_SYMBOL ; переходим в начало

SUBPROGRAM:     PUSH

CALL $MAX_ELEM

POP

ST 0x330

AND $MASK1

OUT 0x14

LD 0x330

AND $MASK2

ASR

ASR

ASR

ASR

ADD #0x10

OUT 0x14

STOP:           HLT

ORG 0x3D4

MAX_ELEM:

CURRENT_MAX: WORD 0x3E2

LD (CURRENT_MAX)+

CMP $MAX_NUMBER

BLT LABEL_LESS

LABEL_LESS:     ST $MAX_NUMBER

LOOP $COUNTER

JUMP $MAX_ELEM

ST &01

RET

ORG 0x3E2       ; буфер для массива

RES: WORD ?     ; начало массива

Вывод

В ходе выполнения этой лабораторной работы я изучила организацию системы ввода-вывода БЭВМ, команды ввода-вывода и поняла, как работает БЭВМ при обмене данными по сигналам готовности ВУ.