Федеральное государственное автономное образовательное учреждение

высшего образования «Национальный исследовательский университет

ИТМО»

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Отчёт по лабораторной работе №6

Обмен данными с ВУ по прерыванию

Вариант 7745

Работу выполнила: Леонтьева Арина Николаевна

Группа: Р3113

Преподаватель: Ермаков Михаил Константинович

Санкт-Петербург 2025

Цель работы

Изучение организации процесса прерывания программы и исследования порядка функционирования ЭВМ при обмене данными в режиме прерывания программы.

Задание

По выданному преподавателем варианту разработать и исследовать работу комплекса программ обмена данными в режиме прерывания программы. Основная программа должна изменять содержимое заданной ячейки памяти (Х), которое должно быть представлено как знаковое число. Область допустимых значений изменения Х должна быть ограничена заданной функцией F(X) и конструктивными особенностями регистра данных ВУ (8-ми битное знаковое представление). Программа обработки прерывания должна выводить на ВУ модифицированное значение Х в соответствии с вариантом задания, а также игнорировать все необрабатываемые прерывания.

Введите номер варианта

- Основная программа должна увеличивать на 2 содержимое X (ячейки памяти с адресом 01C16) в цикле.

- Обработчик прерывания должен по нажатию кнопки готовности ВУ-3 осуществлять вывод результата вычисления функции F(X)=4X-3 на данное ВУ, a по нажатию кнопки готовности ВУ-2 выполнить операцию побитового 'ИЛИ' содержимого РД данного ВУ и Х, результат записать в Х

- Если Х оказывается вне ОДЗ при выполнении любой операции по его изменению, то необходимо в Х записать минимальное по ОДЗ число.

Листинг программы

org 0x0

V0: word $default, 0x180 ; задаю вектора прерывания

V1: word $default, 0x180

V2: word $int2, 0x180

V3: word $int3, 0x180

V4: word $default, 0x180

V5: word $default, 0x180

V6: word $default, 0x180

V7: word $default, 0x180

default:    iret ; просто возврат

org 0x01C

x: word ? ; главная переменная х

min: word 0xFFE1 ; минимальное значение х в рамках одз

max: word 0x0020 ; максимальное значение х в рамках одз

const: word 3 ; константа которую я потом добавляю в функции

org 0x20

start:      di ; запрет прерываний для неиспользуемых устройств

cla

out 0x1

out 0x3

out 0xb

out 0xd

out 0x11

out 0x15

out 0x19

out 0x1d

ld #0xA ; загрузка в аккумулятор MR (1000|0010=1010)

out 5 ; разрешение прерываний для ВУ-2

ld #0xB ; загрузка в аккумулятор MR (1000|0011=1011)

out 7 ; разрешение прерываний для ВУ-3

ei ;

org 0x30

main:       ld x

inc

inc

call check

st x

jump main

org 0x40

check:      cmp min ; если х > минимального значения, то проверяем х < максимального

bpl check_max

jump ld_min

check_max:  cmp max

bmi return

ld_min:     ld min

return:     ret

org 0x50

int2:    in 4

hlt

or x

st x

hlt

iret

org 0x60

int3:    ld x

hlt

asl

asl

sub const

hlt

out 0x6

iret

Описание программы

Программа циклично прибавляет 2 к переменной Х, по нажатию кнопки «Готов» на ВУ-3 вычисляется функция F(X)=4X-3 и ее значение выводится на это же ВУ-3. По нажатию кнопки «Готов» на ВУ-2 выполняется операция побитового «ИЛИ» между переменной Х и регистром данных ВУ-2. Программа осуществляет проверку на соответствие ОДЗ, и при выходе за эту область принимает минимальное значение.

Область определения

-128 ≤ 4X-3 ≤ 127

-125 ≤ 4X ≤ 130

-31 ≤ X ≤ 32

Расположение данных в памяти

Векторы прерываний: 0x000 – 0x00F

Переменные: 0x01C – 0x01F

Основная программа: 0x030 – 0x35

Подпрограмма обработки для проверки ОДЗ: 0x40 – 0x46

Обработчик прерываний на ВУ-2: 0x50 – 0x57

Обработчик прерываний на ВУ-3: 0x60 – 0x69

## Методика проверки программы

Проверка основной программы:

- Загрузить текст программы в БЭВМ.

- Ввести в клавишный регистр адрес 0x1C, нажать «Ввод адреса», дальше записать значение переменной X, например, можно ввести x = 001F, чтобы проверить, что значение X изменится на min значение (FFE1).

- Запускаем программу в режиме «Работа», начнётся бесконечный цикл наращивания содержимого AC, оно инкрементируется на 2 и записывается в ячейку X, если значение выйдет за границы ОДЗ, то в X запишется min значение.

Проверка обработки прерываний:

1. Загрузить текст программы в БЭВМ.

2. Заменить все NOP на HLT.

3. Запустить программу в режиме РАБОТА.

4. Установить «Готовность ВУ-3».

5. Дождаться останова.

6. Записать текущее значение X из памяти БЭВМ:

- Запомнить текущее состояние счетчика команд.

- Ввести в клавишный регистр значение 0x01C

- Нажать «Ввод адреса».

- Нажать «Чтение».

- Записать значение регистра данных.

- Вернуть счетчик команд в исходное состояние.

7. Записать результат обработки прерывания – содержимое DR контроллера ВУ-3

8. Рассчитать ожидаемое значение обработки прерывания по формуле (F(x) = 4x - 3)

9. Сравнить значения, полученные в пунктах 7, 8. Если они равные – программа работает верно

10. Нажать «Продолжение».

11. Ввести в ВУ-2 произвольное число, записать его

12. Установить «Готовность ВУ-2».

13. Дождаться останова.

14. Записать текущее значение X из памяти БЭВМ, также, как и в пункте 6.

15. Нажать «Продолжение».

16. Записать текущее значение X из памяти БЭВМ, также, как и в пункте 6.

17. Рассчитать ожидаемое значение переменной X после обработки прерывания (провести OR между Х из пункта 14 и значением с ВУ-2 введенным на пункте 11)

18. Сравнить значения, полученные в пунктах 16, 17. Если они равные – программа работает верно

| Прерывание на ВУ-2 |  |  |
| --- | --- | --- |
| AC | DR КВУ-2 | Результат DR ¦ X |
| 12 | A | 1A |
| 2 | 19 | 1B |
| 10 | 8A | 9A |

| Прерывание на ВУ-3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| AC | DR КВУ-3 | Ожидание 4*X-3 | Результат AC |
| 1A | 65 | 65 | 65 |
| 5 | 11 | 11 | 11 |
| 43 | 9 | 109 | 109 |

Вывод

В ходе выполнения этой лабораторной работы я разработала и исследовала работу комплекса программ обмена данными в режиме прерывания программы.