Федеральное государственное автономное образовательное учреждение

высшего образования «Национальный исследовательский университет

ИТМО»

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Отчёт по лабораторной работе №7

Синтез команд БЭВМ

Вариант 4322

Работу выполнила: Леонтьева Арина Николаевна

Группа: Р3113

Преподаватель: Ермаков Михаил Константинович

Санкт-Петербург 2025

Цель работы

Практическое освоение принципов микропрограммирования и разработки адресных и безадресных команд.

Задание

Синтезировать цикл исполнения для выданных преподавателем команд. Разработать тестовые программы, которые проверяют каждую из синтезированных команд. Загрузить в микропрограммную память БЭВМ циклы исполнения синтезированных команд, загрузить в основную память БЭВМ тестовые программы. Проверить и отладить разработанные тестовые программы и микропрограммы.

STNEG M - запись с изменением знака. Содержимое аккумулятора записывается в ячейку памяти, на которую указывает адресная часть команды

- Код операции - 9...

- Тестовая программа должна начинаться с адреса 04BA16

Исходный код синтезируемой команды

| Адрес ячейки | новый код МК | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| 3D | 81E0104002 | if CR(12) = 1 then GOTO RESERVED E0 Команда 9… обрабатывается микрокомандой с адресом E0 |
| Цикл исполнения команды STNEG |  |  |
| E0 | 0010E09610 | ~AC + 1 -> AC, N, Z, V, C Инвертируется знак значения в аккумуляторе и инкрементируется, результат записывается в аккумулятор, устанавливая NZVC (Либо можно использовать микрокоманду 0010009610, чтобы не устанавливались NZVC, тк в задании не указано, что с ними делать) |
| E1 | 0001009010 | AC -> DR Содержимое аккумулятора сохраняется в регистр данных |
| E2 | 0200000000 | DR -> MEM(AR) Значение из регистра данных записывается в ячейку памяти, на которую указывает адресная часть команды |
| E3 | 80C4101040 | GOTO INT @ C4 Завершение цикла выполнения синтезируемой команды, переход к циклу прерываний |

Трассировка микропрограммы

| MP до выборки МК | Содержимое памяти и регистров процессора после выборки и исполнения команды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MR | IP | CR | AR | DR | SP | BR | AC | NZVC | MР |
| E0 | 0010E09610 | 4C0 | 9410 | 410 | 2222 | 000 | 04B9 | DDDC | 0000 | E1 |
| E1 | 0001009010 | 4C0 | 9410 | 410 | DDDC | 000 | 04B9 | DDDC | 0000 | E2 |
| E2 | 0200000000 | 4C0 | 9410 | 410 | DDDC | 000 | 04B9 | DDDC | 0000 | E3 |
| E3 | 80C4101040 | 4C0 | 9410 | 410 | DDDC | 000 | 04B9 | DDDC | 0000 | C4 |

Код программы проверки команды на языке ассемблер

org 0x410

test1_n: word 0x2222

test1_ans: word 0

test2_n: word 0xA222

test2_ans: word 0

test1_res: word ?

test2_res: word ?

org 0x4BA

start:  cla

ld $test1_n

neg

st $test1_ans

ld $test1_n

word 0x9410

ld $test1_ans

cmp $test1_n

beq w_1

jump l_1

w_1:     ld #0x1

st $test1_res

jump test2

l_1:     cla

st $test1_res

test2:  ld $test2_n

neg

st $test2_ans

ld $test2_n

word 0x9412

ld $test2_ans

cmp $test2_n

beq w_2

jump l_2

w_2:     ld #0x1

st $test2_res

jump end_p

l_2:     cla

st $test2_res

end_p:    ld $test1_res

and $test2_res

cmp #0x1

beq win

ld #0xff

hlt

win:    ld #0x1

hlt

Описание тестовых программ

- Первый тест проверяет изменение знака для беззнакового числа.

- Второй тест проверяет изменение знака для знакового числа.

Подготовка к проверке

1. Перенести микрокоманды в БЭВМ

2. Загрузить код на ассемблере в БЭВМ

Методика проверки программы

1. Открыть БЭВМ в формате dual “java -jar –Dmode=cli bcomp-ng.jar”

2. Ввести микрокоманды через консоль

ma

mw 0010E09610

mw 0001009010

mw 0200000000

mw 80C4101040

3. Скомпилировать и запустить код на ассемблере

4. Удостоверится что после прогона всех тестов в аккумуляторе лежит 0x1 (0xff - ошибка).

5. Для запуска отдельного теста: поставить HLT в нужном месте и вбить адрес метки теста в IR.

Вывод

В ходе выполнения этой лабораторной работы я разобралась, как синтезировать команду с помощью микрокоманд в БЭВМ.